ПАСПОРТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (Образовательный центр «Сириус»)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Тема проекта | Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений |
| Направление конкурса | Биология, экология и науки о жизни (Секция: Биофизика, физиология растений и агробиотехнологии) |
| Тип проекта | Научно-исследовательский с прикладной аппаратно-программной разработкой |
| Автор проекта | Ковалева Алиса Ивановна, учащаяся 10 класса ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга |
| Научно-технический руководитель | Ковалев Иван Викторович, наставник проекта |
| Контакты автора | Email: v1m@mail.ru |
| Репозиторий проекта | github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi |
| Сроки реализации | Сентябрь 2025 г. — Март 2026 г. |
| База проведения | Лаборатория прикладной биофотоники, ГБОУ СОШ №282 Санкт-Петербурга |

2. НАУЧНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность: Традиционный контроль засухи и засоления в защищенном грунте и вертикальных сити-фермах основан на визуальной оценке (потеря тургора листьев наступает поздно — через 72–96 ч, когда потеряно до 35% урожая) либо на контактных датчиках влажности (которые «слепы» к осмотическому солевому стрессу при влажности субстрата >75%). Существующие лабораторные спектрометры стоят >1.5 млн руб. и непригодны для полевой работы.

Объект исследования: Растительные организмы в условиях гидротермического и солевого дисбаланса (модельная культура — горох посевной Pisum sativum L., сорт «Альфа», синхронная выборка $n = 45$ в 5 когортах + калибровочный стенд №0).

Предмет исследования: Закономерности изменения спектральной отражательной способности в полосах 660 нм и 850 нм и динамика температуры листовой пластинки ($\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$) при развитии водного дефицита и осмотического шока.

Рабочая гипотеза: Сопряженный анализ спектральной плотности поглощения хлорофилла (660 нм), рассеяния губчатого мезофилла (850 нм) и микроболометрической термографии транспирационного охлаждения обеспечивает высокодостоверное ($p < 0.001$) обнаружение стресса за 36–54 часа до появления видимых макросимптомов.

Цель работы: Разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса спектрофотометрии и термографии для ранней неинвазивной индикации стресса культурных растений.

Задачи:

Разработать оптический стробоскопический тракт (660/850 нм) с последовательным 3-кадровым дифференциальным захватом (Фон $\to$ Red solo $\to$ пауза $\to$ NIR solo, 4 щелчка реле) без математической аппроксимации.

Интегрировать тепловизионный узел UNI-T UTi120S с многопороговым алгоритмом OCR Tesseract для автоматической фиксации температуры в центральной точке листа.

Создать полностью автономную полевую систему управления на базе Orange Pi 4 Pro с питанием от единого адаптера USB Type-C 5В 3А, монтажом плат в герметичную коробку, выносом SHT30 к пологу и собственной точкой доступа Wi-Fi (PlantStation, 192.168.4.1).

Спроектировать и изготовить лазерным раскроем светозащитный кубический бокс с лабиринтными светоловушками и референсным полем Ground-Truth.

Провести модельный биологический эксперимент в 5 синхронных когортах ($n = 45$: Контроль, Засоление 150 мМ в изолированном лотке, Спасение по прибору, Спасение по глазам, Терминальная засуха) с математико-статистической обработкой в SciPy (ANOVA, Mann-Whitney).

3. ЭТАПЫ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

| Этап | Содержание работ | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Теоретический | Анализ публикаций (Scopus, WoS, РИНЦ), моделирование оптических свойств листа, патентный поиск аналогов. | Сентябрь – Октябрь 2025 | Сформулирована физико-математическая модель, выбраны длины волн 660 и 850 нм. |
| II. Проектирование | Разработка принципиальной схемы, трассировка питания, 3D/2D проектирование бокса в САПР под лазерный раскрой. | Ноябрь 2025 | Чертежи бокса $760 \times 760$ мм, принципиальная электрическая схема, перечень компонентов (BOM). |
| III. Сборка стенда | Монтаж электроники, юстировка NoIR-камеры, калибровка АЦП ADS1115, программирование Linux-служб и Fast-API веб-интерфейса. | Декабрь 2025 – Январь 2026 | Действующий лабораторный прототип, автономная точка Wi-Fi, алгоритм демультиплексирования. |
| IV. Эксперимент | Синхронный посев Pisum sativum, проведение эксперимента в 5 когортах ($n = 45$), фиксация динамики NDVI, CWSI и дуэли стратегий спасения. | Февраль 2026 | Сформирована база данных measurements.csv, пакетные спектральные карты и термограммы. |
| V. Анализ и обобщение | Статистический анализ SciPy (ANOVA, p < 0.001), подготовка научной работы, презентации и паспорта проекта для ОЦ «Сириус». | Февраль – Март 2026 | Полный комплект академической документации, публикация открытого репозитория на GitHub. |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СМЕТА РАСХОДОВ

| № | Компонент / Материал | Назначение | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноплатный компьютер Orange Pi 4 Pro (4GB, NVMe) | Вычислительное ядро, обработка кадров, Wi-Fi AP | 5 400 |
| 2 | Тепловизор микроболометрический UNI-T UTi120S | Прецизионная ИК-термография листа ($ ext{NETD} < 60$ мК) | 3 200 |
| 3 | Камера USB NoIR OV5640 (без ИК-фильтра) | Регистрация отражения в полосах 660 нм и 850 нм | 1 150 |
| 4 | Твердотельные излучатели 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR) | Узкополосное стробирующее освещение объекта | 650 |
| 5 | Фанера березовая ФК 4 мм сорт 2/2 ($760 \times 760$ мм) | Корпус кубического бокса с лабиринтными пазами | 420 |
| 6 | Релейный модуль 2-канала с опторазвязкой + DC-DC Mini360 | Силовая коммутация стробирующей подсветки | 380 |
| 7 | Датчик климата Sensirion SHT30 + АЦП ADS1115 | Контроль температуры, влажности воздуха и почвы | 650 |
| -- | ИТОГО себестоимость опытного образца | Полностью функциональный комплекс | 11 850 руб. |

5. РЕЗУЛЬТАТЫ И АПРОБАЦИЯ

Технический результат:

Создан компактный автономный комплекс массой 2.1 кг с энергопотреблением < 15 Вт и единым питанием от адаптера USB Type-C 5В 3А.

Разработан оригинальный последовательный 3-кадровый дифференциальный протокол физического демультиплексирования кремниевой матрицы без программной аппроксимации (4 щелчка реле за цикл).

Электроника смонтирована в герметичной распределительной коробке, а датчик Sensirion SHT30 вынесен непосредственно к листовому пологу, исключая нагрев от CPU.

Реализован устойчивый многопороговый OCR с фильтрацией шумов и автоматической защитой от сбоев.

Внедрена автономная полевая точка доступа Wi-Fi PlantStation (192.168.4.1), позволяющая управлять комплексом с любого смартфона/планшета в теплице.

Научный результат:

Обнаружено и статистически охарактеризовано упреждающее «Окно спасения» ($t = 40$–$48$ ч): достоверный рост дельты температуры листа ($\Delta T > +1.5$ °C) и падение NDVI ($p < 0.001$) происходят за 36–54 часа до первых видимых признаков увядания.

Доказана возможность дифференциации истинного водного дефицита и токсического осмотического засоления корневой зоны при сохранении высокой физической влажности субстрата (>75%).

Практическая значимость и внедрение:

Технология готова к внедрению на тепличных агропредприятиях Северо-Западного региона РФ (ЗАО «Выборжец», АО ПЗ «Приневское», малые сити-фермы микрозелени и земляники садовой).

Предотвращение скрытого стресса позволяет сохранить от 20% до 35% товарной биомассы при многократной окупаемости станции в первый же сезон эксплуатации.