ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА

Международная научная молодежная конференция школьников и студентов СПбГУ

Секция: «Биофизика, физиология растений и агробиотехнологии»

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПЛЕКС АКТИВНОЙ ДВУХВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ТЕРМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ ИНДИКАЦИИ СТРЕССА РАСТЕНИЙ

Ковалева А. И.
ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга, 10 класс
Email: ezicvtumane@gmail.com
Научно-технический руководитель: Ковалев Иван Викторович

Введение. Раннее выявление дефицита влаги и засоления субстрата в закрытых агробиотехнологических системах (сити-фермы, фитотроны) имеет первостепенное значение для предотвращения потерь урожая. Традиционный визуальный осмотр констатирует стресс с опозданием на 48–72 ч, когда в тканях уже произошел плазмолиз клеток и фотоингибирование фотосистемы II. Почвенные емкостные датчики влажности не способны выявить осмотическую «физиологическую засуху» при солевом стрессе (влажность остается >75%). Коммерческие спектрометры недоступны по стоимости (>1.5 млн руб.) и непригодны для оперативной работы внутри стеллажей.

Цель работы: создание и экспериментальная апробация компактного автономного оптико-электронного комплекса спектрофотометрии и термографии для сверхранней (на 36–54 ч раньше макросимптомов) неинвазивной детекции водного и солевого стресса растений.

Материалы и методы. Комплекс включает одноплатный микрокомпьютер Orange Pi 4 Pro (8-ядерный SoC Allwinner A733, 4GB RAM, NVMe SSD), оптический блок на базе USB NoIR-камеры с физическим демультиплексированием Bayer CFA (извлечение чистого R-канала для 660 нм и синфазного суммирования (R+G+B)/3 для 850 нм), твердотельное стробирующее освещение (660 нм и 850 нм), микроболометрический тепловизор UNI-T UTi120S (NETD < 60 мК) с многопороговым OCR Tesseract и датчик климата Sensirion SHT30. Для исключения внешней засветки разработан 3-кадровый дифференциальный протокол: $I_{\text{clean}} = \max(0, I_{\text{flash}} - I_{\text{ambient}})$. Станция оснащена автономной точкой доступа Wi-Fi (PlantStation, 192.168.4.1) для полевого управления.

Биологическая верификация проводилась на проростках гороха посевного (Pisum sativum L., $n = 30$) в течение 7 суток в трех когортах: К1 — Контроль (нормальный полив), К2 — Водный стресс (полное прекращение полива), К3 — Осмотический стресс (полив 1.5% раствором NaCl при влажности субстрата 75–80%).

Результаты и обсуждение.
1. На 2-е сутки (t = 40 ч) у растений когорт К2 и К3 зафиксировано статистически достоверное повышение температуры листьев относительно воздуха ($\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$) до $+1.5 \dots +2.4$ °C при одновременном спаде вегетационного индекса NDVI с $0.741 \pm 0.012$ до $0.668 \pm 0.018$ ($p < 0.001$, критерий Манна-Уитни).
2. Визуальные макропризнаки стресса (потеря тургора, поникание верхушек) в когортах К2 и К3 проявились лишь на 4-е сутки (t = 84–92 ч). Комплекс обеспечивает опережение визуальной индикации на 36–54 часа, открывая критическое «окно спасения» для своевременной компенсации стресса.
3. Продемонстрирована четкая инструментальная дифференциация типов стресса: при засухе спад NDVI сопровождается падением гравиметрической массы кассеты ($r = -0.962$), тогда как при солевом стрессе масса и физическая влажность сохраняются высокими ($>75\%$), но резкий термический разогрев листа ($\Delta T = +2.4 \dots +5.3$ °C) однозначно сигнализирует об осмотической блокировке водопоглощения.

Заключение. Разработанный комплекс себестоимостью $\le 11\,850$ руб. превосходит существующие аналоги по автономности, быстродействию и доступности, обеспечивая надежное сохранение урожая культур закрытого грунта.

Литература:
1. Медведев С. С. Физиология растений. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. — 512 с.
2. Jones H. G. Use of infrared thermography for estimation of stomatal conductance in the field // J. Exp. Bot. — 1999. — Vol. 50. — P. 1047–1058.
3. Peñuelas J. et al. The reflectance at the 680–730 nm region as a measure of plant water status // Int. J. Remote Sens. — 1993. — Vol. 14. — P. 1401–1411.