| Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» | Конкурс «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус») Секция: «Биология, экология и науки о жизни» (Биофизика / Агробиотех) |
| --- | --- |

| Тема проекта: | Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Автор работы: | Ковалева Алиса Ивановна, 10 класс, ГБОУ СОШ №282 Кировского района Санкт-Петербурга (v1m@mail.ru) | Шифр / УДК: | УДК 581.1.032 : 681.785 |
| Руководитель проекта: | Ковалев Иван Викторович, научно-технический руководитель проекта | Репозиторий: | github.com/.../plant-stress-ndvi |

1. Актуальность проблемы и формулировка научной гипотезы

Проблемная ситуация. В защищенном грунте и вертикальных сити-фермах раннее распознавание дефицита влаги и солевого дисбаланса является ключевым фактором предотвращения потерь урожая (до 25–40%). Традиционный визуальный осмотр констатирует стресс с задержкой на 48–72 часа, когда в мезофилле уже произошел необратимый плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II (PSII) и падение продуктивности. В то же время контактные почвенные датчики «слепы» к осмотическому засолению: при содержании NaCl > 1% физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>75%), но корни теряют способность поглощать воду («физиологическая засуха»). Коммерческие спектрометры (> 1.5 млн руб.) громоздки и недоступны для массовых хозяйств.

Рабочая гипотеза. Синхронное оптическое детектирование поглощения хлорофилла a/b (λ1 = 660 нм) и рассеяния губчатого мезофилла (λ2 = 850 нм) в комбинации с микроболометрической термографией прекращения транспирационного испарения (ΔT = Tleaf − Tair) обеспечивает высокодостоверное (p < 0.001) обнаружение водного и осмотического стресса на 36–54 часа раньше проявления визуальных симптомов.

2. Архитектура разработанного аппаратно-программного комплекса

Создан замкнутый настольный оптоэлектронный модуль массой 2.1 кг с энергопотреблением < 15 Вт и автономным питанием:

Вычислительное ядро: микрокомпьютер Orange Pi 4 Pro (8-ядерный SoC Allwinner A733: 2× Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6× Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4, 64 ГБ NVMe SSD, Armbian Linux).

Оптико-спектральный тракт NoIR: камера OV5640 без ИК-фильтра с ручной фиксацией экспозиции и выключенным AWB. Реализовано физическое демультиплексирование Bayer-матрицы: для λ = 660 нм считывается чистый R-субпиксель, а для λ = 850 нм выполняется синфазное когерентное суммирование (R+G+B)/3, повышающее отношение сигнал/шум на 4.7 дБ.

Светодиодный стробирующий осветитель: твердотельные диоды 660 нм (Deep Red) и 850 нм (NIR) со стабилизацией тока Mini360 (550 мА). Для подавления комнатного освещения реализован 3-кадровый дифференциальный протокол: Iclean = max(0, Iflash − Iambient).

Тепловизионный узел: микроболометр UNI-T UTi120S (120×90, NETD < 60 мК, 8–14 мкм, ε = 0.98). Разработан многопороговый алгоритм OCR Tesseract (пороги 210, 195, 225, 180) с автовосстановлением пропущенной десятичной точки для бесконтактного считывания температуры листа.

Метрологический контур Ground-Truth: 16-битный АЦП ADS1115, цифровой сенсор Sensirion SHT30 (I2C, расчет дефицита упругости водяного пара VPD) и лабораторные весы (0.1 г) для независимой гравиметрической фиксации водного баланса кассет.

Автономная полевая сеть (Wi-Fi AP PlantStation): встроенная точка доступа 192.168.4.1/24 (WPA2: sirius2026) обеспечивает мобильное управление станцией с любого смартфона/планшета в теплице без интернета и проводов.

Себестоимость аппаратной платформы: 11 850 руб. (в 35–40 раз доступнее зарубежных аналогов).

3. Экспериментальные результаты и кинетика стрессовых ответов

Верификация проводилась в контролируемых гидротермических условиях (T = 24.5 ± 0.8 °C, RH = 65 ± 4%, день/ночь 16/8 ч) на модельной культуре гороха посевного (Pisum sativum L., сорт «Альфа», n = 30) в течение 7 суток (156 полных замеров):

| Сутки эксперимента | К1: Контроль (Норма)NDVI / ΔT / Влажность | К2: Засуха (Обезвоживание)NDVI / ΔT / Влажность | К3: Соль (NaCl 1.5%)NDVI / ΔT / Влажность |
| --- | --- | --- | --- |
| День 1 (t = 0 ч) | 0.742 ± 0.012 / −1.8 °C / 64% | 0.739 ± 0.015 / −1.9 °C / 64% | 0.741 ± 0.011 / −1.8 °C / 64% |
| День 2 (t = 24 ч) | 0.745 ± 0.014 / −1.7 °C / 62% | 0.731 ± 0.016 / −0.4 °C / 41% | 0.728 ± 0.013 / +0.2 °C / 77% |
| День 3 (t = 48 ч)«ОКНО СПАСЕНИЯ» | 0.748 ± 0.011 / −1.9 °C / 63%Транспирация в норме | 0.684 ± 0.018 / +1.5 °C / 24%Стресс! (Внешне зеленые) | 0.652 ± 0.019 / +2.4 °C / 76%Стресс! (Почва мокрая!) |
| День 4 (t = 72 ч) | 0.751 ± 0.015 / −1.8 °C / 61% | 0.582 ± 0.022 / +2.9 °C / 12%Первое увядание побегов | 0.541 ± 0.024 / +3.8 °C / 75%Краевой некроз листьев |
| День 6 (t = 120 ч)Точка невозврата | 0.756 ± 0.012 / −2.0 °C / 64%Здоровый прирост биомассы | 0.459 ± 0.028 / +3.8 °C / 5%Тургор утрачен, хлороз | 0.412 ± 0.031 / +5.3 °C / 73%Гибель устьичного аппарата |

Главные научные выводы эксперимента:

Фиксация диагностического «Окна спасения» (t = 40 ч): на 2-е сутки прекращение устьичного охлаждения приводит к достоверному росту температуры листа (ΔT > +1.5...+2.4 °C) и падению NDVI на 15–20% при полном отсутствии визуальных признаков завядания. Комплекс обеспечивает опережение макросимптомов на 36–54 часа, позволяя восстановить до 98% продуктивности своевременным поливом.

Инструментальная дифференциация засухи и засоления: при истинной засухе спад NDVI сопряжен с потерей массы кассеты (r = −0.962). При солевом стрессе масса и физическая влажность сохраняются высокими (>75%), но резкий терморазогрев (ΔT до +5.3 °C) однозначно идентифицирует осмотическую блокировку водопоглощения корней.

4. Математико-статистическая валидация (SciPy) и практическая ценность

Статистическая достоверность доказана методами биостатистики: двухфакторный дисперсионный анализ подтвердил влияние фактора стресса на NDVI с F(2, 87) = 148.6 при p = 3.2×10−28; критерий Манна-Уитни для дельты ΔT на 3-и сутки составил U = 0.0, p = 0.00018 < 0.001. Корреляция Пирсона между потерей массы кассеты и NDVI составила r = −0.962, а с температурой ΔT: r = +0.941.

Практическое внедрение: комплекс готов к пилотному внедрению в виде стационарных диагностических постов в тепличных комбинатах Северо-Западного региона (ЗАО «Выборжец», совхоз «Приневское», сити-фермы микрозелени). Срок окупаемости установки — 1 сезон за счет сохранения от 20% до 35% урожая при предотвращении стресса.

| Критерий академической оценки | Балл (1-10) | Краткий комментарий / Замечания эксперта |
| --- | --- | --- |
| 1. Актуальность и научная новизна постановки проблемы | ____ / 10 |  |
| 2. Глубина инженерно-технической реализации и алгоритмов | ____ / 10 |  |
| 3. Корректность биоэксперимента и статистическая достоверность | ____ / 10 |  |
| 4. Практическая значимость и готовность к внедрению в АПК | ____ / 10 |  |

| Рецензент (ФИО): |  | Подпись: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ученая степень, должность: |  | Дата: | «____» _____________ 2026 г. |