Оглавление

Глоссарий терминов и сокращений

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — нормализованный разностный вегетационный индекс, количественная мера фотосинтетически активной биомассы.

CWSI (Crop Water Stress Index) — индекс водного стресса растений, нормированный по теоретическим пределам транспирации.

VPD (Vapor Pressure Deficit) — дефицит упругости водяного пара воздуха (кПа), ключевой движущий градиент транспирации.

NoIR — сенсор без встроенного отсекающего инфракрасного фильтра (No Infrared).

NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) — пороговая температурная чувствительность тепловизионной матрицы.

Ground Truth — эталонные независимые физические измерения истинного состояния объекта.

1. Научная и практическая проблема, цель и задачи исследования

1.1. Постановка проблемы и ее актуальность

В современных интенсивных агробиотехнологических системах (сити-фермы, автоматизированные тепличные комбинаты, гидропонные и аэропонные комплексы, селекционные фитотроны) урожайность и сохранность культур критически зависят от своевременной компенсации стрессовых факторов корневой зоны. Среди них ведущую роль играют почвенная засуха (водный стресс) и засоление питательного субстрата (осмотический стресс).

Традиционный агрономический контроль основан на визуальной оценке состояния растений (утрата тургора листовых пластин, пожелтение и хлороз) либо на показаниях контактных емкостных и кондуктометрических датчиков влажности субстрата. Однако оба подхода обладают фундаментальными недостатками:

Задержка визуальной диагностики (48–72 часа): к моменту появления видимых признаков увядания в мезофилле листа развиваются необратимые ультраструктурные патологии — плазмолиз клеток, распад хлорофилл-белковых комплексов тилакоидов фотосистемы II (PSII) и резкое снижение фотохимического квантового выхода. Последующий полив уже не способен предотвратить падение биомассы на 20–35%.

Метрологическая «слепота» почвенных сенсоров к осмотическому стрессу: при накоплении солей (натриевое, хлоридное засоление) физическая влажность субстрата сохраняется высокой (>70–80%). Контактные датчики рапортуют о нормальной гидрообеспеченности, однако из-за резкого снижения осмотического потенциала почвенного раствора ($Ψ_s$) корни теряют способность поглощать воду. Возникает так называемая «физиологическая засуха», которую стандартная автоматика распознать не способна.

Несовершенство бытовых мультиспектральных камер: пассивные мультиспектральные сенсоры подвержены перекрестному наложению оптических каналов красителей матрицы Байера (RGB), температурному дрейфу и критически зависят от случайных флуктуаций комнатного освещения.

1.2. Научная гипотеза

Синхронный мониторинг оптической плотности листа в характеристической полосе избирательного поглощения хлорофилла a/b (λ1 = 660 нм) и плато максимального отражения губчатого мезофилла (λ2 = 850 нм) в сочетании с высокочувствительной микроболометрической термографией транспирационного испарения (ΔT = Tleaf − Tair) позволяет статистически достоверно (p < 0.01) диагностировать наступление водного и осмотического стресса растений на 36–54 часа раньше проявления визуальных макросимптомов.

1.3. Цель и задачи проектной работы

Цель исследования: разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней неинвазивной индикации водного и осмотического стресса культурных растений.

Для достижения цели поставлены следующие конкретные задачи:

Разработать оптическую схему активного стробирования на длинах волн 660 нм и 850 нм с физическим демультиплексированием кремниевой матрицы NoIR и трехкадровым дифференциальным алгоритмом компенсации внешнего освещения.

Интегрировать микроболометрический термографический узел на базе UNI-T UTi120S с разработкой алгоритма автоматической оптической детекции температуры листа (OCR Tesseract) и вычислением дифференциального температурного индекса транспирации ΔT.

Спроектировать и изготовить методом лазерной резки компактный фотометрический кубический бокс (200 × 200 × 200 мм) из березовой фанеры с лабиринтными светоловушками для исключения паразитных оптических засветок.

Создать метрологический контур Ground-Truth на базе прецизионного гравиметрического весового метода (дискретность 0.1 г), 16-битного АЦП ADS1115 и сенсора микроклимата Sensirion SHT30 с непрерывным расчетом дефицита упругости водяного пара (VPD).

Разработать локальную веб-станцию оператора (FastAPI, OpenCV) для автоматизированного проведения калибровочных серий и экспорта аналитических данных.

Провести 7-дневный биологический эксперимент на модельной культуре гороха посевного (Pisum sativum) в трех репрезентативных когортах (Контроль, Водный дефицит, Осмотическое засоление NaCl 1.5%) при n = 30 с математико-статистической обработкой в среде SciPy.

2. Анализ исследований и обзор существующих решений

Фундаментальные основы оптической диагностики растений заложены в работах H.W. Gausman (1977), исследовавшего оптические свойства мезофилла, и J. Peñuelas (1993), предложившего индекс фотохимического отражения (PRI). Использование нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI = (NIR − Red) / (NIR + Red)), предложенного J.W. Rouse (1974), традиционно применяется в дистанционном зондировании Земли с космических аппаратов Landsat и Sentinel. Однако перенос данного метода в лабораторные боксы и защищенный грунт сталкивается с проблемой нелинейного смешения сигналов при рассеянном солнечном или искусственном светодиодном досвечивании.

В области термографии растений фундаментальными являются работы H.G. Jones (1999, 2002) и R.D. Jackson (1981), доказавших, что закрытие устьичных щелей в ответ на дефицит почвенной влаги приводит к прекращению транспирационного охлаждения листа и повышению его температуры относительно воздуха на 1.5–3.5 °C.

В таблице 1 представлен сравнительный анализ существующих инструментальных аналогов и разработанного оптико-электронного комплекса:

| Характеристика / Решение | Лабораторный спектрофотометр (Ocean Optics / Shimadzu) | Мультиспектральные агродроны (DJI Mavic 3M) | Почвенные станции (Емкостные сенсоры влажности) | Разработанный комплекс (NDVI & Термография) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость комплекса | > 1 500 000 руб. | > 450 000 руб. | 15 000 – 40 000 руб. | ≤ 12 000 руб. |
| Раннее обнаружение (Δt) | Да (по хлорофиллу) | Ограничено (высота полета) | Нет (задержка 48 ч) | Да (за 36–54 ч до увядания) |
| Детекция осмотического стресса | Косвенно | Нет | Не способна (видит влагу) | Да (синхронно по ΔT и NDVI) |
| Независимость от освещения | Требует затемнения | Зависит от погоды/солнца | Не применимо | Да (активное стробирование) |
| Интеграция термографии | Отсутствует | Отсутствует (или низкое разр.) | Отсутствует | Да (UTi120S микроболометр) |

Проведенный патентно-информационный обзор подтверждает, что доступных портативных приборов, сочетающих активное двухволновое импульсное стробирование с радиометрическим вычитанием комнатного фона, дифференциальную термографию и гравиметрическую верификацию в едином бюджетном контуре, на рынке не представлено.

3. Технологии, методы и аппаратное обеспечение комплекса

3.1. Аппаратно-программная архитектура

Комплекс построен на базе 8-ядерного одноплатного микрокомпьютера Orange Pi 4 Pro (процессор Allwinner A733 / sun60iw2: 2 ядра Cortex-A76 @ 2.0 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 @ 1.8 ГГц, 4 ГБ LPDDR4X) под управлением операционной системы Linux Ubuntu / Armbian.

В состав аппаратного тракта входят следующие специализированные узлы:

Оптический сенсор NoIR: USB-камера высокого разрешения с физически демонтированным ИК-светофильтром (IR-cut filter). Программный захват через стек V4L2 с жесткой фиксацией экспозиции (CAP_PROP_AUTO_EXPOSURE = 1, exposure = 120) и отключением AWB для гарантированной линейности фотоотклика.

Селективный двухволновой стробоскопический излучатель:
            
Канал 1: узкополосный эмиттер Deep Red (λ = 660 нм, ток 550 мА, прямое падение 2.45 В);
Канал 2: узкополосный эмиттер NIR (λ = 850 нм, ток 450 мА, прямое падение 1.85 В);
Силовая развязка выполнена на двух независимых импульсных понижающих преобразователях Mini360 и двухканальном оптоизолированном релейном модуле, управляемом через шину ядра /dev/gpiochip1 (линии PL4 и PL7).

Инфракрасный тепловизионный модуль UNI-T UTi120S:
            неохлаждаемая микроболометрическая матрица 120 × 90 пикселей, спектральный диапазон 8–14 мкм, чувствительность NETD < 0.06 °C. Модуль фиксирует радиационную температуру листа (Tleaf, излучательная способность ε = 0.98) и референтную температуру воздуха (Tair).

Сенсорный Ground-Truth контур:
            16-битный аналого-цифровой преобразователь ADS1115 (шина I2C) с емкостными датчиками влажности субстрата v1.2, цифровой климатический сенсор Sensirion SHT30 (I2C/UDP, погрешность ±0.3 °C) и прецизионные лабораторные весы с дискретностью 0.1 г.

3.2. Математический аппарат и алгоритмы обработки данных

1. Физическое демультиплексирование байеровской матрицы NoIR:
    В отличие от наивного преобразования RGB в Grayscale, занижающего красный сигнал более чем втрое, реализована адресная сепарация: для канала 660 нм берется чистый монохромный красный подуровень (R = frame[:, :, 2]), а для 850 нм — среднее арифметическое (R + G + B)/3, обусловленное равномерной прозрачностью кремниевой подложки в ближнем ИК.

2. Трехкадровый протокол радиометрической компенсации фоновой засветки:
    Для обеспечения стабильности замера при любом неконтролируемом внешнем комнатном освещении алгоритм последовательно захватывает три кадра: Iambient (фон, эмиттеры выключены), INIR (вспышка 850 нм) и IRed (вспышка 660 нм). Чистые спектральные интенсивности вычисляются дифференциально:

NIRclean = max(0, INIR − Iambient),   Redclean = max(0, IRed − Iambient)

3. Радиометрическая калибровка по белому диффузному эталону и расчет NDVI:
    Для полной компенсации температурного дрейфа 3W светодиодов и нестабильности драйверов питания на дне камеры в свободной угловой зоне стационарно закреплен диффузный белый эталон (White Reference Target — спектрально-нейтральный матовый картон с ламбертовым светорассеянием, R660 ≈ R850 ≈ 0.88–0.90, эталонная базовая линия NDVIref ≡ 0.000). Программа в каждом цикле замера рассчитывает динамический балансировочный коэффициент kbal = I660white / I850white. Итоговый калиброванный вегетационный индекс вычисляется попиксельно:

NDVI = (kbal · NIRclean − Redclean) / (kbal · NIRclean + Redclean)

4. Оптическая фидуциальная маркировка ArUco и субпиксельное пространственное масштабирование:
    На каждую кассету нанесен фидуциальный маркер ArUco (словарь DICT_4X4_50, ID 1–6, габариты 25.0 × 25.0 мм = 6.25 см²). Алгоритм OpenCV (модуль aruco) с предварительным адаптивным выравниванием гистограммы CLAHE за <15 мс автоматически распознает номер кассеты в пакетном режиме съемки (устраняя риск человеческой ошибки оператора при нарушении очередности), а также вычисляет точный масштабный коэффициент пикселей в физическую площадь: kscale = 6.25 / Aaruco_px (см²/px).

5. Морфологический анализ проективной площади листьев (Projected Leaf Area, PLA):
    В дополнение к спектральным и термическим характеристикам комплекс рассчитывает физическую проективную площадь листового аппарата. Маска фотосинтетически активной биомассы формируется сегментацией по калиброванному вегетационному индексу: maskleaf = (NDVI > 0.22) с геометрическим вычитанием областей белого эталона и маркера ArUco. Суммарная площадь листьев вычисляется как Sleaf = ∑ maskleaf · kscale (см²), а также детализируется раздельно для каждой из 9 ячеек кассеты (3 × 3) для выявления микролокальной неравномерности развития биомассы.

6. Расчет нормализованного индекса водного стресса (CWSI):
    Для нивелирования абсолютной погрешности тепловизора (±2 °C) применяется нормализованный индекс устьичного сопротивления:

CWSI = ( (Tleaf − Tair) − (Twet − Tair) ) / ( (Tdry − Tair) − (Twet − Tair) ) = (Tleaf − Twet) / (Tdry − Twet)

где Twet = Tair − 3.2 °C (предельное транспирационное охлаждение), Tdry = Tair + 2.0 °C (закрытые устьица). Дифференциальная форма аннулирует аддитивную систематическую ошибку калибровки болометра.

3.3. Конструкция фотометрического кубического бокса (Лазерный раскрой с шип-пазом)

Для изоляции исследуемых растений спроектирован кубический фотометрический бокс с полезным объемом 220 × 220 × 220 мм из шлифованной березовой фанеры толщиной 4 мм. Стенки соединяются высокопрочным самоцентрирующимся замком «шип-паз» (finger-joint) с компенсацией лазерного керфа 0.1 мм. Чертеж выполнен единым мастер-листом (0_Raskroy_Kuba_220_Full_Sheet.svg) под лазерный гравер Acmer S1 Pro 20W:

Верхняя крышка несет на себе жестко ориентированные узлы: гнездо камеры NoIR (d = 17 мм, крепеж M2.5), оптическое окно тепловизора UTi120S (d = 26 мм), посадочные радиаторы диодов 660 и 850 нм, вытяжной вентилятор 4010 и кабель-канал.

Внутренний объем куба (220 × 220 мм) спроектирован под стандартные рассадные кассеты 180 × 135 × 60 мм (9 ячеек, 3 × 3), обеспечивая удобные зазоры для манипуляций руками и полное покрытие поля зрения (FOV) объектива.

В боковых стенках выполнены трехсекционные лабиринтные светоловушки охлаждения, гасящие внешние световые блики.

На фасадную стенку и боковую панель методом векторной лазерной гравировки нанесены официальные эмблемы Всероссийского конкурса «Большие вызовы» и направления «Агропромышленные и биотехнологии».

4. Экспериментальные результаты и статистическая валидация

4.1. Дизайн модельного эксперимента

Верификация комплекса проведена в контролируемых климатических условиях (Tair = 23.5 ± 0.8 °C, RH = 64 ± 4%, VPD = 0.62 ± 0.08 кПа, фотопериод 14/10 ч) на проростках гороха посевного (Pisum sativum) в возрасте 14 суток. Общая выборка составила n = 30 растений, разбитых на три рандомизированные группы по 10 кассет:

Группа 1 (Контроль): регулярное увлажнение дистиллированной водой до 75–80% полной влагоемкости (ПВ).

Группа 2 (Водный стресс / Засуха): полное прекращение полива с нулевых суток эксперимента.

Группа 3 (Осмотический стресс / Засоление): полив 1.5% водным раствором NaCl (эквивалентно осмотическому давлению раствора ∼1.2 МПа при стабильной влажности субстрата 78–82%).

4.2. Мультимодальные результаты и «окно упреждения»

На рисунке 1 приведен синхронный мультиспектральный триптих модельного растения когорты «Водный стресс» на 4-е сутки эксперимента:

Ключевые феноменологические закономерности:

18–24 часа стресса: растения обеих стрессовых групп внешне неотличимы от контроля (тургор 100%, хлороз 0%). Однако тепловизор фиксирует резкий рост дифференциальной температуры: ΔT возрастает с −2.1 ± 0.3 °C до −0.2 ± 0.2 °C (закрытие устьичного аппарата для минимизации потерь влаги). Гравиметрия подтверждает падение скорости эвапотранспирации на 68%.

Морфологическая стагнация площади листьев (PLA) в первые 24–36 часов: в контрольной группе проективная площадь листьев монотонно росла со скоростью +1.7 см²/сутки (увеличение биомассы на +41.8% за 7 дней). В стрессовых когортах «Засуха» и «Соль» деление и растяжение клеток мезофилла полностью заблокировались уже к исходу 1-х суток (ΔS < 0.3 см²/сут), а к 5-м суткам из-за утраты тургора и скручивания листовых пластин регистрируемая площадь PLA снизилась на 18.3% и 15.6% соответственно.

48–72 часа стресса: в когорте «Засуха» влажность субстрата падает ниже 20%, лист становится горячее воздуха (ΔT = +0.6 ± 0.2 °C). Начинается деструкция хлорофилла: средний NDVI падает с 0.74 до 0.52 (падение на 29.7%, p < 0.001). При этом визуальное увядание листьев наступает только на 5-е сутки (96–110 часов).

Осмотический феномен в группе «Соль»: емкостной датчик показывает влажность 80.4% («норма»), однако растение находится в состоянии глубокого водного голодания: ΔT достигает +0.5 °C уже к концу 2-х суток, а NDVI синхронно деградирует до 0.49. Комплекс зафиксировал осмотический шок за 54 часа до появления признаков солевого краевого некроза.

4.3. Статистическая достоверность межгрупповых различий (SciPy)

На рисунке 2 представлена 7-дневная динамика контролируемых параметров с доверительными интервалами (95% CI):

Двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок на 3-и сутки показал:
    различия между контрольной и засушливой когортами по ΔT составляют t = 8.94 (p = 2.4 × 10−8), по NDVI — t = 7.12 (p = 4.1 × 10−7), по площади листьев PLA — t = 6.45 (p = 1.8 × 10−6). Различия между контролем и солевой группой по ΔT составляют t = 8.15 (p = 9.8 × 10−8), по PLA — t = 5.92 (p = 4.2 × 10−6).
    Таким образом, гипотеза о возможности достоверной детекции стресса с опережением в 36–54 часа полностью доказана экспериментально.

5. Выводы

Создан и успешно испытан законченный аппаратно-программный комплекс мультимодальной триады: активной двухволновой спектрофотометрии (660/850 нм), тепловизионной микроболометрии и морфологического анализа площади листьев (PLA) для прецизионного фенотипирования растений.

Экспериментально подтверждена научная гипотеза: комбинация спектрального демультиплексирования NoIR, морфометрии PLA и микроболометрии регистрирует наступление водного стресса на 42–48 часов, а осмотического стресса — на 48–54 часа раньше появления видимых симптомов (p < 0.001).

Впервые решена проблема слепоты стандартной тепличной автоматики к осмотическому засолению субстрата при сохранении высокой влажности почвы (>75%).

Применение оригинального 3-кадрового алгоритма дифференциального вычитания фона обеспечило полную инвариантность оптических измерений к паразитным колебаниям внешнего освещения (ошибка < 1.8%).

Себестоимость аппаратного узла составила 11 850 руб., что в 10–30 раз ниже существующих специализированных спектрофотометрических комплексов при сохранении высокой диагностической точности.

6. Выгодополучатели и перспективы практического использования

Выгодополучатели результатов разработки:

Промышленные сити-фермы и вертикальные теплицы: внедрение модулей ранней спектро-термографии позволяет перейти от запоздалого полива «по факту увядания» к предиктивному микрокапельному дозированию, экономя до 22% пресной воды и предотвращая потери урожая ценных культур (зелень, земляника, томаты) на сумму до 180 000 руб./год на секцию 100 м2.

Селекционные центры и институты растениеводства (ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИСБ): инструмент высокопроизводительного фенотипирования засухо- и солеустойчивости сотен селекционных линий на ранних стадиях онтогенеза без разрушения растительного материала.

Образовательные агролаборатории и школьные кванториумы: наглядный открытый лабораторный стенд для проектной деятельности на стыке фотоники, физиологии растений и искусственного интеллекта.

Перспективы масштабирования проекта:

Переход от дискретных замеров к автоматическому непрерывному сканированию кассет с использованием 2-осевого портального перемещения камеры над стеллажами;

Интеграция обученной свёрточной нейросети (MobileNetV3 / YOLO) для автоматической сегментации отдельных листьев и распознавания ранних очагов фитопатогенов;

Внедрение интегральных тензометрических платформ HX711 под кассетное ложе для полностью автономного взвешивания кассет без извлечения из бокса.

7. Личный вклад автора и информационные ресурсы

Все ключевые этапы проектной работы выполнены автором — Ковалевой Алисой Ивановной (10 класс ГБОУ СОШ №282 г. Санкт-Петербурга) лично при научно-методическом сопровождении руководителя и инженерных консультациях:

Сформулирована научная гипотеза, поставлены исследовательские задачи и проведен литературный обзор отечественных и зарубежных источников;

Разработана принципиальная электрическая схема, выполнен монтаж силовой части управления реле и датчиками, проведена юстировка токов стабилизаторов Mini360;

Спроектированы в CAD и вырезаны на лазерном станке детали кубического фотометрического бокса из фанеры 4 мм;

Написан программный комплекс на языке Python (драйверы GPIO/V4L2, калибровочные функции NDVI/CWSI, модуль OCR распознавания термограмм, алгоритм субпиксельного расчета площади листьев PLA через ArUco-калибровку, FastAPI веб-станция);

Самостоятельно заложен, проведен и задокументирован 7-дневный вегетационный эксперимент на 30 растениях гороха посевного;

Выполнена математико-статистическая обработка результатов в пакете SciPy и визуализация триптихов.

Благодарности и наставничество:
    Автор выражает глубокую признательность научно-техническому руководителю проекта Ковалеву Ивану Викторовичу за экспертное наставничество, консультации по схемотехнике, импульсной синхронизации, встраиваемым Linux-системам и программной архитектуре комплекса.

Открытость и воспроизводимость (Open Source & Open Hardware):
    Полный исходный код проекта, схемы подключения, алгоритмы обработки и векторные чертежи лазерного бокса размещены в открытом репозитории автора на GitHub:  
    https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

Список использованных источников

Gausman, H. W. (1977). Reflectance of leaf components. Remote Sensing of Environment, 6(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/0034-4257(77)90015-1

Peñuelas, J., Filella, I., & Gamon, J. A. (1993). Assessment of photosynthetic radiation-use efficiency with spectral reflectance. New Phytologist, 125(1), 165–168.

Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium, NASA SP-351, 309–317.

Jones, H. G. (1999). Use of thermography for quantitative evaluation of stomatal conductance in the laboratory and field. Journal of Experimental Botany, 50(335), 893–902. https://doi.org/10.1093/jxb/50.335.893

Jackson, R. D., Idso, S. B., Reginato, R. J., & Pinter, P. J. (1981). Canopy temperature as a crop water stress indicator. Water Resources Research, 17(4), 1133–1138. https://doi.org/10.1029/WR017i004p01133

Хлесткина, Е. К. (ред.). (2026). Генетика, селекция и агробиотехнология растений. 10-11 классы. Москва: Просвещение, 304 с. ISBN 978-5-09-127687-9.

Бородин, П. М., Воронина, Е. Н. (ред.). (2025). Биология. 7-9 классы. Практическая молекулярная генетика для начинающих. Москва: Просвещение. ISBN 978-5-09-112586-3.

Medrano, H., et al. (2002). Stomatal and non-stomatal limitations to photosynthesis under water stress in C3 plants. Plant Biology, 4(1), 23–33.

Grant, O. M., et al. (2006). Thermal imaging for detection of water stress in horticultural crops. Acta Horticulturae, 792, 429–436.

Kovaleva, A. (2026). Active Dual-Wavelength Spectrophotometric & Thermographic Plant Stress Phenotyping System. GitHub Repository. https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

Приложение А. Векторные чертежи лазерного бокса (200 × 200 × 200 мм)

Раскрой фанеры толщиной 4 мм на станке Acmer S1 Pro 20W (исходный лист 760 × 760 мм, деловой остаток 760 × 280 мм):