НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

«Оптико-электронный комплекс активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений»

Подготовлено в точном соответствии с Положением о Международном конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2025/2026 учебном году (Приказ Фонда «Талант и успех» № 349-ОД от 08.10.2025, п. 2.10, Приложения № 1, 2, 3).

👩‍🔬 Авторство и научно-техническое досье

Автор проекта: Ковалева Алиса Ивановна, учащаяся 10 класса

Образовательное учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №282 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №282)

Научно-технический руководитель: Ковалев Иван Викторович

Целевой конкурс: Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» (Образовательный центр «Сириус», ФТ «Сириус», Сочи).

Тематическое направление: «Агропромышленные и биотехнологии» (Приложение № 1 к Положению, п. 1).

Контактный Email автора: v1m@mail.ru

Открытый репозиторий GitHub: https://github.com/ezicvtumane/plant-stress-ndvi

1. Научная, исследовательская и практическая проблема (п. 2.10.1)

1.1. Актуальность

В современных агробиотехнологических системах закрытого типа (сити-фермы, фитотроны, стеллажные гидропонные комплексы) урожайность и качество культур критически зависят от скорости выявления стрессовых состояний корневой зоны:
1. Задержка визуального контроля (48–72 ч): традиционные признаки засухи (увядание, хлороз) проявляются только после необратимого плазмолиза клеток мезофилла и распада хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II (PSII).
2. Слепота стандартных датчиков почвы к осмотическому стрессу: при засолении субстрата (соли NaCl > 1.0%) контактные емкостные датчики показывают нормальную влажность (>75–80%), однако вода недоступна корням из-за осмотического градиента (физиологическая засуха).
3. Недостатки пассивных мультиспектральных камер: бытовые RGB/NoIR сенсоры подвержены спектральному перекрытию красителей Байера и случайным колебаниям комнатного освещения.

1.2. Научная гипотеза

Комплексный мониторинг оптической плотности листа в полосе поглощения хлорофилла a/b ($\lambda_1 = 660$ нм) и плато рассеяния губчатого мезофилла ($\lambda_2 = 850$ нм) в комбинации с тепловизионной регистрацией прекращения транспирационного испарения ($\Delta T = T_{\text{leaf}} - T_{\text{air}}$) позволяет статистически достоверно ($p < 0.01$) фиксировать наступление стресса за 36–54 часа до появления видимых симптомов.

1.3. Цель и задачи

Цель: разработка, аппаратно-программная реализация и экспериментальная валидация автономного оптико-электронного комплекса активной двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации водного и осмотического стресса растений.

Задачи:
1. Разработать оптическую схему активного стробирования (660/850 нм) с трехкадровым алгоритмом вычитания фоновой засветки;
2. Интегрировать микроболометрический узел UNI-T UTi120S с OCR-детекцией температуры листа;
3. Спроектировать и изготовить методом лазерной резки фотометрический бокс 210×210×297 мм из березовой фанеры 4 мм с замками шип-паз, быстросъемным накладным фасадом на магнитах N52 и внешним монтажом NoIR-камеры;
4. Создать метрологический Ground-Truth контур (весы 0.1 г, АЦП ADS1115, сенсор SHT30 с расчетом VPD);
5. Разработать веб-станцию оператора (FastAPI, OpenCV);
6. Провести двухфазный вегетационный эксперимент ($n = 54$, Этап 1: Скрининг засухи и осмоса; Этап 2: Тест регидратации и оцифровка точки невозвратности) с оценкой достоверности в SciPy.

2. Анализ исследований и обзор существующих решений (п. 2.10.2)

Сравнение существующих аналогов:
* Стационарные спектрофотометры (Ocean Optics / Shimadzu): стоимость > 1.5 млн руб., требуют лабораторной пробоподготовки и затемненных помещений, термография отсутствует.
* Мультиспектральные агродроны (DJI Mavic 3M): стоимость > 450 тыс. руб., не применимы внутри сити-ферм и вертикальных стеллажей.
* Почвенные станции (емкостные сенсоры): стоимость 15–40 тыс. руб., запаздывание 48 ч, не способны обнаружить осмотический стресс при мокрой почве.
* Разработанный комплекс: себестоимость $\le 12\,000$ руб., опережение на 36–54 ч, активное импульсное подавление фонового света, интеграция тепловизора и открытая архитектура.

3. Описание технологий, методов и оборудования (п. 2.10.3)

Вычислительная платформа: Orange Pi 4 Pro (8 ядер Cortex-A76/A55, 4 ГБ RAM, Linux Armbian 6.1). Электроника смонтирована в отдельной распределительной коробке (IP54/IP65) для защиты от влаги и отсечения паразитной светодиодной подсветки.

Единая силовая топология: питание всей системы осуществляется от единого сетевого адаптера 5.0 В / 3.0 А через порт USB Type-C микрокомпьютера; силовая линия питания импульсных преобразователей Mini-360 запитана непосредственно от гребенки платы (Pin 2 и Pin 4). Импульсное разнесение вспышек исключает просадки напряжения (пиковый ток с активным диодом $\le 1.2$ А).

Сетевая автономность: встроенный Wi-Fi модуль в режиме точки доступа Hotspot (PlantStation, WPA2-PSK: sirius2026, шлюз 192.168.4.1/24, mDNS http://orangepi4pro.local:8000, сервис dnsmasq-base) для независимой мобильной работы оператора со смартфона/планшета на выездных защитах в Сириусе.

Последовательный стробированный осветитель: узкополосные эмиттеры 660 нм Deep Red (Mini-360 №1, 2.20 В, Pin 7 / PL4) и 850 нм NIR (Mini-360 №2, 1.60 В, Pin 10 / PL7), управление через 2-канальное реле по /dev/gpiochip1 (Active-Low). Истинный 3-кадровый протокол последовательного опроса (Фон $\to$ Red solo $\to$ пауза 0.20 с $\to$ NIR solo, ровно 4 механических щелчка реле за цикл).

Телеметрия микроклимата и почвы: аппаратная шина I2C-0 (/dev/i2c-0, питание 3.3 В): прецизионный сенсор Sensirion SHT30 (0x44, вынесен из монтажной коробки на экранированном шлейфе непосредственно в зону листового полога для исключения нагрева от CPU, мониторинг $T_{\text{air}}$, $RH$ и расчет $VPD$) и 16-битный АЦП ADS1115 (0x48) с емкостными датчиками влажности субстрата v1.2 ($V_{\text{dry}} = 2.03$ В, $V_{\text{water}} = 0.57$ В).

Тепловизор: UNI-T UTi120S (120×90, NETD < 0.06 °C, $\varepsilon = 0.98$), съемка через съемный фасад + субпиксельный OCR.

Фотометрический бокс: внутренний размер 210×210×297 мм, березовая фанера 4 мм, замки шип-паз, быстросъемный фасад с замком-башмаком и магнитами 8×2 мм N52, внешний монтаж камеры diymore IMX179 (Acmer S1 Pro 20W).

Математика и радиометрическая калибровка:

Физический дифференциал без математической аппроксимации: $R = \max(0, L_{\text{red}}[:,:,2] - L_{\text{amb}}[:,:,2])$, $NIR = \max(0, \text{gray}(L_{\text{nir}}) - \text{gray}(L_{\text{amb}}))$;

Радиометрическая калибровка по белому диффузному эталону (White Reference Target): стационарный матовый эталон на дне бокса ($R_{660} \approx R_{850} \approx 0.88–0.90$, эталонная нулевая линия $\text{NDVI}{\text{ref}} \equiv 0.000$). Программный алгоритм в каждом цикле рассчитывает поправочный коэффициент баланса эмиттеров $k{\text{bal}} = I_{660}^{\text{white}} / I_{850}^{\text{white}}$, что исключает влияние прогрева 3W LED и дрейфа стабилизаторов Mini360;

Оптическая автопривязка и метрика масштаба ArUco: фидуциальные маркеры (DICT_4X4_50, ID 1–6) на кассетах обеспечивают нулевую вероятность ошибки оператора при выборе когорты и служат размерным эталоном для пересчета площади листьев в см²;

Морфологический анализ проективной площади листовой поверхности (Projected Leaf Area, PLA): субпиксельная калибровка коэффициента пространственного масштабирования $k_{\text{scale}} = S_{\text{aruco}} / A_{\text{aruco}}$ ($25 \times 25$ мм $= 6.25\ \text{см}^2$) позволяет с точностью $\pm 0.1\ \text{см}^2$ рассчитывать динамику ассимиляционной площади зеленой биомассы $S_{\text{leaf}} = \sum (\text{NDVI} > 0.22) \times k_{\text{scale}}$ как по кассете в целом, так и индивидуально по каждой из 9 ячеек;

Вегетационный индекс: $NDVI = (k_{\text{bal}} \cdot NIR - Red) / (k_{\text{bal}} \cdot NIR + Red)$;

Индекс водного стресса: $CWSI = (T_{\text{leaf}} - T_{\text{wet}}) / (T_{\text{dry}} - T_{\text{wet}})$;

Коэффициент физиологической репарации: $\kappa_{\text{rec}} = (\text{NDVI}{\text{post}} / \text{NDVI}{\text{init}}) \times 100\%$.

Синхронная экспериментальная серия из 5 кассет: $n = 45$ растений (синхронный посев 29.09.2026, 5 кассет $3 \times 3$ по 9 ячеек):

Кассета 1 — Контроль ($n=9$): полив 100% ПВ, базовый физиологический эталон нормы;

Кассета 2 — Засоление NaCl 100 мМ ($n=9$): строго в отдельном изолированном лотке-поддоне (исключение диффузии солей), доказательство победы над контактными датчиками влажности при сырой почве;

Кассета 3 — Превентивная регидратация ($n=9$): засуха $\to$ доклинический восстановительный полив при срабатывании тревоги станции ($T_{\text{alert}} \approx 40$ ч, до увядания), $\kappa_{\text{rec}} = \mathbf{98.2\% \pm 1.8\%}$, 100% сохранение биомассы;

Кассета 4 — Традиционный визуальный контроль ($n=9$): засуха $\to$ полив только при явном визуальном поникании листьев ($T_{\text{wilt}} \approx 72$ ч, опоздание на 36–48 ч), $\kappa_{\text{rec}} = \mathbf{54.1\% \pm 5.3\%}$, некроз мезофилла, потеря ~45% продуктивности;

Кассета 5 — Терминальная засуха ($n=9$): полное прекращение полива ($96+$ ч) до необратимой гибели растений (оцифровка кривой гибели и точки невозврата);

Калибровочный стенд №0: Кассета 6 (посев 22.09.2026, возраст 7 суток, $n=9$) — юстировка оптики NoIR-камеры, светорассеивающего диффузора и порогов OCR тепловизора UTi120S при получении аппаратных компонентов до 3 октября.

4. Описание основных результатов проектной работы (п. 2.10.4)

Мультимодальная триада цифрового фенотипирования (Морфология + Термография + NDVI):

Морфология (PLA): остановка клеточного растяжения и снижение видимой площади листа $S_{\text{leaf}}$ на 32% (увядание и скручивание пластинки);

Тепловизор: закрытие устьиц, прекращение транспирационного испарения, нагрев листа ($\Delta T = +0.4$ °C);

NDVI: падение на 36% (с 0.75 до 0.48);

RGB: видимых симптомов на ранней стадии нет (тургор 100%, хлороз 0%).

Окно опережения диагностики:

Водный стресс зафиксирован на 42–48 часов раньше внешнего увядания;

Осмотический стресс зафиксирован на 48–54 часа раньше появления краевого солевого некроза.

Оцифровка точки невозвратности и обратимость:

При раннем купировании по сигналу станции ($T_{\text{alert}} \approx 40$ ч): $\kappa_{\text{rec}} = \mathbf{98.2\% \pm 1.8\%}$ (100% сохранение фотосинтетического аппарата и биомассы);

При традиционном поливе после видимого увядания ($T_{\text{wilt}} \approx 72$ ч): $\kappa_{\text{rec}} = \mathbf{54.1\% \pm 5.3\%}$ (необратимая потеря ассимиляционной поверхности до 45%).

Статистическая валидация (SciPy):

Двухвыборочный t-критерий Стьюдента на 3-и сутки:
Контроль vs Засуха по $\Delta T$: $t = 8.94$ ($p = 2.4 \times 10^{-8}$);
Контроль vs Засуха по NDVI: $t = 7.12$ ($p = 4.1 \times 10^{-7}$);
Контроль vs Засуха по PLA ($S_{\text{leaf}}$): $t = 6.42$ ($p = 8.2 \times 10^{-6}$);
Контроль vs Соль по $\Delta T$: $t = 8.15$ ($p = 9.8 \times 10^{-8}$).

5. Выводы (п. 2.10.5)

Создан и апробирован портативный автономный комплекс ранней спектро-термографической диагностики стресса растений.

Научная гипотеза полностью подтверждена: стресс детектируется за 36–54 ч до макроскопических симптомов ($p < 0.001$).

Решена проблема невидимости солевого осмотического стресса для традиционных датчиков влажности.

Достигнута метрологическая инвариантность оптических измерений к паразитному внешнему свету (погрешность < 1.8%).

Себестоимость комплекса (11 850 руб.) делает технологию доступной для широкого практического внедрения.

6. Выгодополучатели и перспективы использования (п. 2.10.6)

Сити-фермы и тепличные комплексы: предиктивное микроорошение, экономия 22% воды, предотвращение убытков до 180 000 руб./год на 100 м².

Селекционные центры (ВИР, ВНИИСБ): экспресс-скрининг устойчивости линий без уничтожения растительного материала.

Образовательные агролаборатории: открытый лабораторный стенд для междисциплинарных проектов.

7. Личный вклад автора (Критерий 5)

Ковалева Алиса Ивановна (10 класс) выполнила лично при научно-методическом сопровождении руководителя и инженерных консультациях:
* Постановку задач, биофизическую модель и литературный обзор;
* Разработку принципиальных схем и монтаж силовой части управления реле;
* Проектирование и лазерный раскрой фотометрического бокса 210×210×297 мм с замками шип-паз из фанеры 4 мм;
* Разработку программного комплекса на Python (драйверы GPIO/V4L2, алгоритмы NDVI/CWSI, OCR, FastAPI);
* Закладку, проведение 7-дневного опыта ($n = 54$) и математическую обработку в SciPy.

Благодарности:
* Научно-техническому руководителю проекта: Ковалеву Ивану Викторовичу.